Laboratorio de Arquitectura de computadores GITT     Entrega  4

Fecha de entrega: Viernes 16/11/2012                             Grupo: Viernes

Autores:  Manuel Montoya Catalá

Funcionamiento del CSA

# Para implementar CSA dividimos nuestro sumador de M bits en etapas de sumadores

mas pequeños de "N" bits cada uno.

- Todas las etapas son iguales, son sumadores CSA, esto se hace para mejorar rendimiento como ahora veremos.

# Cada etapa CSA de N bits está formada por:

- 2 sumadores RCA de N bits: -> 1º con carry siempre a 0

-> 2º con carry siempre a 1

De esta forma independientemente de cómo sea el carry de entrada a la etapa, siempre podemos empezar a calcular salidas y acarreo de salida, cuando por fin nos llegue el verdadero carry de entrada a la etapa, sabremos cual de los 2 sumadores CRA tiene los resultador correctos.

- 2 multiplexores:  -> 1º multiplexa las salidas de los 2 sumadores RCA, a través del

carry verdadero de entrada

-> 2º multiplexa los carris de salida de los 2 sumadores RCA, a

través del carry verdadero de entrada

# Así pues, de una forma cualitativa:

- Cada bloque CSA puede calcular sus resultados (suma y carry out) desde el momento en que sus sumandos (a y b) son estables, pero no los poenen a la salida hasta que no les llegue su verdadero carry de entrada, momento en el cual saben que grupo de resultados son correctos.

# Tiempos:

- Si  tenemos un sumador CSA de "M" bits implementado en etapas CSA de "N" bits:

· Los sumadores RCA de cada etapa tardan Retardo_RCA_Carry = 2T*N + T en estabilizarse

· Siendo su salida correcta y estable cuando lo sea el carry de entrada (y despues de pasar por el multiplexor) se tarda t_mux en estabilizar tando el carry como la salida de cada etapa.

· Teniendo un sumador CSA de k = M/N etapas, se tarda t_mux en propagar los carris por lo que el tiempo en el peor de los casos es:

Retardo_CSA_Carry = Retardo_CSA_Suma = (2N + 1)T + k*t_mux

Funcionamiento del CLA

# Un sumador CLA de "N" bits se basa en que podemos saber el acarreo de entrada de cada bit de la suma Ci directamente a través de las entradas a y b y el acarreo de entrada del sumador.

- El carry de entrada de uno de los N bits del sumador es:

Ci+1 = aibi + Ci (ai+ bi) = gi + Ci pi    Desarrollando:

Ci+1 = gi + pigi-1+pipi-1gi-2 + pipi-1pi-2gi-3 + ···· + pipi-1pi-2···p1p0c0

- La salida de cada uno de los N bits del sumador es:

Si = (ai xor bi) xor ci

- Los tiempos que tarda en estabilizarse la salida son:

- Las gi y pi se generan con una sola puerta cada una, y todas en paralelo.

- Se tarda 3T en generarse el acarreo (Debido a las operaciones de Ci+1)

- La salida tardará un T más debido a la puerta "xor" entre ci  y (ai xor bi)

(La salida de la puerta xor entre

ai y bi se genera en paralelo con ci)

- Podemos señalar que:

Un sumador CLA tarda un tiempo de puerta T en generar gi y pi desde que tenemos las entradas al sumador a y b estables.

- En la situación en la que el acarreo de entrada c0 se estabilice después, se tarda:

· 2T en generarse cada Ci (exepto c0 que es inmediato)

· 3T en generarse la salida Si (exepto S0 que es 1T)

Resumen contadores:

# Dado que la mayoría usan el sumador elemental, aquí lo ponemos:

* Sumador RCA:

- Retardo de propagación del Carry: 2T

- Retardo de carry cuando cambia una entrada (A ó B): 3T

- Retardo de suma debido a cambio en carry: 1T

- Retardo de acarreo debido a cambio en carry: 2T (Retardo de propagación)

- En el peor caso:  Retardo_Acarreo = 2T*(N-1) + 3T = 2T*N + T

Retardo Suma =  = 2T*(N-2) + 3T + T = 2T*N

- Si lo que desencadena la suma es un cambio en el carry de entrada del bloque y no una entrada "a ó b", se tarda un T menos en generar todo.

* Sumador CSK:

- Usa sumadores RCA  -> Mismos retardos internos (sumas y carris internos)

- No puede empezar a calcular sus sumas y carris internos hasta que no tenga el carry de entrada ya generado y estable

- Genera el Carry de salida del bloque en 2Tsi ya se estabilizaron los acarreos internos

- Debido a un cambio en el Carry de entrada la suma interna tarda:

Retardo Suma = 2T*(N-1) +T = (2N -1)T

y el acarreo no adelantado tarda:

Retardo Acarreo= 2T*(N-1) +2T = 2N*T

* Sumador CSA:

- Usa sumadores RCA  -> Mismos retardos internos (sumas y carris internos)

- Genera sus sumas y carris desde el momento que las entradas (a y b) son estables.

- Cuando su carri de entrada es generado, si ya ha sean estabilizado los RCA que contiene, tarda 2T_mux en generar la suma y el acarreo (a la vez)

* Sumador CLA:

- No usa sumadores RCA

- Genera las funciones gi y pi desde el momento en que las entradas a y b son estables

- Cuando el carry de entrada al bloque se hace estable tarda:  2T para el acarreo

3T para la suma

- Retardos independientes del numero de bits del sumador

Configuracion 1:

# La configuración del primer sumador loco es:

# Cuando se estabilizan las entradas a y b:

- Los RCA calculan sus "ai xor bi"

- Los CSA empiezan a calcular las salidas de sus RCA

-  Los CLA calculan sus funciones gi y pi

- Los CSK calculan su función P

# Propagación del acarreo:

- El bloque CLA tardará 3*t_puerta en generar el acarreo

- El RCA lo propaga por cada sumador elemental hasta la salida: 2*10*t_puerta

- En este momento el primer CSK tarda 2*t_puerta en generar su carry de salida y tarda

(2*10 -1)*t_puerta en generar los valores de sus sumas

- Al llegar el carry de salida del primer CSK (tras 2*t_puerta), el segundo CSK hace el mismo trabajo, tardando lo mismo, tarda 2*t_puerta en generar su carry de salida.

- Al llegar al RCA, este tarda  2*10*t_puerta en generar el carry de salida y

(2*10 – 1)*t_puerta  en generar las sumas internas.

- Cuando se estabiliza el carry de entrada del CSA sólo se tarda t_mux  en generar tanto el carry como la salida de la suma ya que sus RCA internos ya están calculados.

# Así pues quien más tarda en estabilizarse es tanto la suma como el acarreo del sumador CSA:

- Siendo t_puerta = 2 ns y t_mux = 5ns

Retardo = (3 + 20 + 2 + 2 + 20)*t_puerta + t_mux = 99 ns

- Gráficamente tenemos que, teniendo el peor caso en los 200 ns:

Se puede ver como experimentalmente el retardo también es 99 ns

#Test bench cuestión 1

entity sumador_completo_64bits_tb is

end;

architecture tst of sumador_completo_64bits_tb is

signal a,b,s: bit_vector(63 downto 0);

signal cin, cout : bit := '0';

signal ci:bit_vector (5 downto 0) := "000000";

begin

ci(0) <= cin;

sumador1: entity work.sumador_cla_Nbits generic map (14,2 ns)

port map (a(13 downto 0),b(13 downto 0),ci(0),s(13 downto 0),ci(1));

sumador2: entity work.sumador_rca_Nbits generic map (10,2 ns)

port map (a(23 downto 14),b(23 downto 14),ci(1),s(23 downto 14),ci(2));

sumador3: entity work.sumador_csk_Nbits generic map (10,2 ns)

port map (a(33 downto 24),b(33 downto 24),ci(2),s(33 downto 24),ci(3));

sumador4: entity work.sumador_csk_Nbits generic map (10,2 ns)

port map (a(43 downto 34),b(43 downto 34),ci(3),s(43 downto 34),ci(4));

sumador5: entity work.sumador_rca_Nbits generic map (10,2 ns)

port map (a(53 downto 44),b(53 downto 44),ci(4),s(53 downto 44),ci(5));

sumador6: entity work.sumador_csa_Nbits generic map (10,2 ns,5 ns)

port map (a(63 downto 54),b(63 downto 54),ci(5),s(63 downto 54),cout);

process

begin

a<=x"FFFFFFFFFFFFFFFE"; b<=x"0000000000000000"; cin <='1';

wait for 200 ns;

b<=x"0000000000000001";

wait;

end process;

end;

Configuración 2:

# La configuración del primer sumador loco es:

# Cuando se estabilizan las entradas a y b:

- Los RCA calculan sus "ai xor bi"

- Los CSA empiezan a calcular las salidas de sus RCA

-  Los CLA calculan sus funciones gi y pi

- Los CSK calculan su función P

# Propagación del acarreo:

- El bloque RCA en el peor de los casos tardará (2*14 + 1)*t_puerta  en generar el acarreo acarreo de salida del bloque

- El primer CSA ya habrá calculado las salidas de sus RCA internos por lo que solo tarda t_mux en propagar el acarreo y generar sus salidas

- El segundo CSA también habrá calculado las salidas de sus RCA internos por lo que solo tarda t_mux en propagar el acarreo y generar sus salidas

- Al llegarle el acarreo al primer CSK, tarda 2*t_puerta en generar su carry de salida y tarda (2*7 -1)*t_puerta en generar los valores de sus sumas

- Al llegar el carry de salida del primer CSK (tras 2*t_puerta), el segundo CSK hace el mismo trabajo, tardando lo mismo, tarda 2*t_puerta en generar su carry de salida.

- Por último al llegarle el carry al CLA, este tarda solo 3*t_puerta en generar sus salidas

# Así pues quien más tarda en estabilizarse es el último bit de suma (33) del primer CSK:

- Siendo t_puerta = 4 ns y t_mux = 6ns

Retardo_Primer _CSK= (29 + 13)*t_puerta + (1 +1)*t_mux = 180 ns

- Caculemos los tiempos del segundo CSK y el CLA para asegurarnos:

Retardo_Segundo_CSK= (29 + 2 + 7)*t_puerta + (1 +1)*t_mux = 164 ns

Retardo_CLA = (29 + 2 + 2 + 3)*t_puerta + (1 +1)*t_mux = 156 ns

-Vemos que efectivamente, el peor de los casos es el bit 33 del primer CSK

- Gráficamente tenemos que, teniendo el peor caso en los 200 ns:

Se puede ver como experimentalmente el retardo también es 180 ns

#Test bench cuestión 2

entity sumador_completo_48bits_tb is

end;

architecture tst of sumador_completo_48bits_tb is

signal a,b,s: bit_vector(47 downto 0);

signal cin, cout : bit := '0';

signal ci:bit_vector (5 downto 0) := "000000";

begin

ci(0) <= cin;

sumador1: entity work.sumador_rca_Nbits generic map (14,4 ns)

port map (a(13 downto 0),b(13 downto 0),ci(0),s(13 downto 0),ci(1));

sumador2: entity work.sumador_csa_Nbits generic map (8,4 ns,6 ns)

port map (a(21 downto 14),b(21 downto 14),ci(1),s(21 downto 14),ci(2));

sumador3: entity work.sumador_csa_Nbits generic map (5,4 ns,6 ns)

port map (a(26 downto 22),b(26 downto 22),ci(2),s(26 downto 22),ci(3));

sumador4: entity work.sumador_csk_Nbits generic map (7,4 ns)

port map (a(33 downto 27),b(33 downto 27),ci(3),s(33 downto 27),ci(4));

sumador5: entity work.sumador_csk_Nbits generic map (4,4 ns)

port map (a(37 downto 34),b(37 downto 34),ci(4),s(37 downto 34),ci(5));

sumador6: entity work.sumador_cla_Nbits generic map (10,4 ns)

port map (a(47 downto 38),b(47 downto 38),ci(5),s(47 downto 38),cout);

process

begin

a<=x"FFFFFFFFFFFE"; b<=x"000000000000"; cin <='1';

wait for 200 ns;

b<=x"000000000001";

wait;

end process;

end;